含聚乙二醇的合成锂藻土分散液的振荡剪切流变学研究

Oscillatory Shear Study on Synthetic Hectorite Suspensions Containing Polyethylene Glycol

绪论

流变学背景知识

流变学是研究物质的特殊形变或流动的学科。所谓“特殊”指不能单独用虎克弹性定律或牛顿粘性定律来描述的情况[1]。虎克弹性定律的内容是：固体的应力与应变成正比。以剪切作用为例，即材料满足：。其中σ是剪切应力，γ是剪切应变，G是剪切模量。满足虎克弹性的材料可以用虎克弹簧模型来表示（）。牛顿粘性定律的内容是：流体的应力与应变速率成正比。仍以剪切作用为例，即材料满足其中η是剪切粘度，是应变速率。满足牛顿粘性的材料可以用牛顿粘壶模型来表示（）。在以上的定律中G和η都是材料本身的属性，不随应力或应变变化。流变学所研究的特殊形变或流动行为，就是指偏离虎克弹性或牛顿粘性的行为，具体可分为两方面：一类是粘弹性（viscoelasticity），即材料对外力的响应需要时间，例如虎克定律中的模量依赖时间变化；另一类是非线性（nonlinearity），即应力与应变或应变速率呈非线性关系，例如剪切模量G大小依赖于剪切应变γ变化、剪切粘度η大小依赖于剪切应变速率变化等。

粘弹性材料对一定的外力作出相应形变或流动需要时间。这一时间称为松弛时间（τ）。体现这种性质的典型实验是应力松弛实验。在此实验中，材料在t = 0时刻受到恒定应变γ，其应力σ会随时间变化。将应力松弛模量G(t) = σ(t) / γ对时间t作图，典型的结果如。该结果表示，材料在短时间内，模量近似恒定，满足虎克弹性；在长时间内模量为零，样品无法保持形状而发生流动。因此，随着外力作用时间和观察时间的不同粘弹性材料的即时行为有可能是固体或者液体；换句话说，材料的力学性质不仅依赖于当前形变，还依赖形变历史。Weber于1835年对蚕丝进行拉伸蠕变和应力松弛测试，报道了其“弹性后效”（Elastische Nachwirkung）现象[2]，这是材料粘弹性首次实验报道。Thomson、Maxwell、Voigt等人提出了各种线性微分方程来描述这种“弹性后效”现象，后来成了以他们的名字命名的模型。Boltzmann于1874首次提出了线性粘弹性（linear viscoelasticity）的本构方程[3-4]：

其中τ是应力张量，γ是无限小应变张量（infinitesimal strain tensor），M(t - t’)叫做“记忆函数”，它应力松弛模量的导数。上式表示，在应变很小的情况下，线性粘弹性材料的应力与应变历史之间呈线性关系。

当应变或应变速率较大，材料的平衡结构随外力作用发生变化，就会反映在其应力松弛模量随外力作用而变化：G=G(t,γ)，不再满足式(1-1)。这种性质统称非线性粘弹性（nonlinear viscoelasticity）。一般假设样品的结构随外力发生的变化是即时而可逆的。例如剪切变稀（shear thinning）流体，其粘度随剪切速率的增大而减小，是由于其平衡结构受剪切破坏的程度随剪切速率的增大而增大。其结构在新的剪切速率下能即时达到平衡，但可能由于其平衡结构本身具有粘弹性，因此对外力作出相应的形变仍需要时间。样品不仅具有剪切变稀性质，而且其在恒定剪切速率下的结构变化需要经过一定的时间才达到平衡状态；并且撤去外力后，样品的结构又随时间缓慢复原，这种性质就叫“触变性”（thixotropy）。触变性样品的结构达到平衡后仍然可能具有粘弹性。因此，完整描述触变性流体的流变学行为两个时间尺度，一个用来描述其结构变化的时间依赖性；另一个是其结构平衡状态下的松弛时间，描述其粘弹性。触变性是特殊的非线性粘弹性。

大幅振荡剪切流变学

振荡剪切实验是向样品施加正弦振荡的剪切应变：γ(t) = γ0sinωt，测量应力响应σ(t)的流变学测试方法。小幅振荡应力剪切（small amplitude oscillatory shear，SAOS）是指应变振幅γ0足够小，样品满足线性或准线性粘弹性条件。该方法是最常见的流变学测试方法之一，它与材料的线性粘弹性研究联系尤其紧密。大幅振荡剪切（large amplitude oscillatory shear，LAOS）是指用较大的应变振幅γ0进行振荡剪切实验，研究样品的非线性粘弹性。

振荡剪切流变学的发展历史

自十九世纪50年代起，由于跨洋电报的应用，电缆材料的介电损耗性受到重视，正弦交变电场成为研究材料的介电损耗的主要方法，复数介电常数、损耗角等概念以及介电谱的实验方法开始为人所熟悉。1933年，电子工程师W. Philippoff借用介电损耗研究的概念和方法，首次报道用正弦形变研究粘弹性液体，讨论了理想Maxwell模型接受正弦输入的结果，提出复数粘度的概念[2]。P. Cox和H. Merz发现了SAOS实验的复数粘度与连续剪切实验的稳态粘度之间的等价现象[5]，称为Cox-Merz规则。J. Ferry在使用SAOS研究高分子材料的线性粘弹性方面做了大量工作。他所著的书Viscoelastic Properties of Polymers [6]已经详细总结了用小幅振荡剪切实验研究高分子体系的线性粘弹性的基本原理和方法、粘弹性与高分子结构的关系理论、以及时温等效原理等。

K. Weissenberg于1964年最早从理论上提出使用谐波分析的方法处理LAOS实验结果[7]。J. Harris和K. Bogie[8-9]（1966）研究了润滑脂在LAOS下应力的高次谐波分量随实验频率的变化。W. Philippoff（1966）观察了六种材料在振荡剪切下的Lissajous曲线（σ对γ作图），发现在LAOS条件下曲线偏离椭圆[10]。S. Onogi等（1970）观察了高分子溶液在LAOS下Lissajous曲线，并用一个三阶Volterra积分拟合实验数据[11-12]。T. Tee和J. Dealy[13]（1975）提出了σ ~ γ和σ ~ γ̇两种Lissajous曲线的作法以及定量描述Lissajous曲线形状的参数。M. Krieger等（1975）研究了聚苯乙烯胶体分散液在LAOS实验的高次谐波分量[14-15]。八十年代，随着高分子非线性流变学的结构理论的发展[16-19]，测量和表征高分子材料的非线性粘弹性受到广泛重视，LAOS成为验证和评价理论的有力手段[20-27]。A. Giacomin等[28]在1998年总结了LAOS实验的原理、方法和应用。

振荡剪切实验的发展离不开仪器测量技术发展。上世纪60年代，主要通过模拟电路进行相关来测量损耗角和谐波分量，以及用示波器或X-Y记录仪观察Lissajous曲线[8-12]。70年代开始采用大型计算机进行快速傅利叶变换分析[14-15]。80年代以后，用微型计算机控制仪器和数据采集的情况开始流行，且流变仪的测量精度也大大提高[29-30]。

小幅振荡剪切与线性粘弹性

将一正弦剪切应变：

代入式(1-1)，应力张量的唯一非零分量是剪切应力：

其中G’(ω)和G’(ω)是储能模量和损耗模量。式(1-3)还可以写成

其中复数模量G*=G’+iG’’，损耗角δ=arctan(G’’ / G’)是G*的辐角。式(1-4)说明，在线性粘弹性条件下：1）向材料施加正弦剪切应变，测得的剪切应力也是正弦函数；2）G*不依赖γ0变化；3）第一法向应力差N1 = τyy - τxx = 0。

SAOS的实验结果同时需要两个参数。它们可以是|G*|和δ。G’和G’’。常将两个参数各自对频率作图来表征样品的粘弹性，如G’(ω)和G’’(ω)；也可以两个参数相互作图，例如，van-Gurp-Palmen图是δ对|G*|作图、Cole-Cole图是G’’对G’作图。应用中还经常用复数粘度|η*|对ω作图，根据Cox-Merz规则来估算样品的零切粘度（|η*|ω→0 ~ ηγ̇→0）。这些作图方法虽然都等价地反映实验结果，但是有力地放大了一些材料的结构区别，使得SAOS成为一种灵敏、强大的实验手段。特别是借助结构理论模型的预测，SAOS还可以作为结构表征手段。例如根据Doi-Ewards模型测量线型聚合物样品的分子量分布、根据Palierne模型测量不相容共混聚合物的界面张力和液滴大小、通过Winter法测量凝胶化过程的临界点以及临界凝胶的分形维数等[31]。

大幅振荡剪切与非线性粘弹性

式(1-1)只在应变振幅γ0很小的时候才成立。γ0的线性粘弹性范围通常用动态应变扫描实验来验证。一个典型的动态应变扫描结果如图 1-2。当γ0大于某值（如图 1-2虚线所示），G’与G’’开始依赖γ0的变化而变化，剪切应力σ(t)、第一和第二法向应力差N1(t)和N(t)均为非正弦函数。这一γ0范围的实验称为大幅振荡剪切（large amplitude oscillatory shear，LAOS）。进行LAOS流变学研究首先需要新的方法来定量描述以上结果，然后需要依赖结构理论将实验结果与样品的非线性粘弹性与结构信息联系起来。

图 1-1 典型的动态应变扫描实验结果

LAOS实验的定量描述方法

LAOS实验的定量描述方法主要有Fourier变换流变学、应力分解和波形分析。

Fourier变换法

对各向同性的不可压缩流体，应力σ是应变γ的奇函数。对LAOS实验下的剪切应力响应σ(t)进行Fourier展开，偶次项为零：

第一和第二法向应力差N1和N2是γ的偶函数，在LAOS下N1(t)奇次项为零：

其中，σn和Ni,n分别是剪切应力和法向应力差的n次谐波幅值，δn和δn,Ni分别是剪切应力和法向应力差的n次谐波相位角。在非线性粘弹性条件下，式(1-5)n > 1的项不为零，但对Ni则有两种情况。第一，当γ0不太大时，式(1-6)中n > 2的项均为零，N1(t)是频率为2ω的正弦函数。可通过剪切分量性质（G’和G’’）计算N1,0和N1,2[6]。第二，当γ0足够大，式(1-6)中n > 2的项不为零。有报道将第一种情况称为SAOS实验结果甚至直接称为“线性粘弹性[32]，但是两种情况都是非线性粘弹性。只是前者能够仅修改对本构方程中的运动学部分来描述（例如Lodge的rubberlike liquid模型），称为有限线性粘弹性（finite linear viscoelasticity）[3, 33]。

Wilhelm等提出用剪切应力的相对高次谐波分量In/1和Φn来定量表征非线性粘弹性的程度：

在LAOS实验中3次谐波分量（n = 3）通常是最强的，关于I3/1和Φ3的报道较多。

在对聚合物熔体的LAOS研究中发现，当样品随着γ0的增大从线性粘弹性进入非线性粘弹性区，I3/1随γ0增大的规律符合I3/1 ~ γ0c；随着γ0进一步增大，I3/1值渐渐出现平台。对宽或窄分子量分布的线性聚合物体系c = 2，而对支化体系c < 2，并随支化成分的比例增大而减小[34-35]，说明这一指数c集中反映了分子链的拓扑信息。S. Filipe等研究了聚丙烯和液晶高分子的共混物在挤出过程中，螺杆不同位置的样品的I3/1值，将结果与样品的分散相形貌相联系，比较讨论了不同相容剂的增容效果[36-37]。T. Neidhofer等[38]在对线型和星形支化聚苯乙烯溶液的研究中，考察了I3/1 vs De曲线和Φ3 vs De曲线，发现后者能更好的区分出线形和星形支化样品。G. Fleury等[39]对线型和长支链聚乙烯进行了比较，发现长支化和线形试样的I3/1 vs γ0曲线分为两组，长支化试样的I3/1值均比线性试样的大。两种试样的I5/1 vs γ0曲线区别更明显。在实验中，温度和测试频率对以上结果影响很小。S. Kallus等[30, 40]通过谐波分析方法研究了不同苯乙烯共聚物粒子水悬浮液（ø=160-170nm），发现了样品的一些细微区别。例如，Tg较高的PS粒子和Tg较低的PBA粒子的In/1 vs γ0曲线高度不同；含亲水嵌段的苯乙烯共聚物粒子在水中表面溶胀，其In/1 vs γ0曲线显示明显的过冲峰，而不含亲水嵌段的In/1 vs γ0曲线则没有此现象；向水中添加无机盐，I3减小，而I5增大等等。另外，实验表明Φ3在γ0不太大的区间取值不随γ0变化[41]。

根据以上实验现象，可进一步定义参数Q0[42]和Φ30[41]：

Hyun等用LAOS研究线型和梳型支化聚苯乙烯熔体，发现参数Q0(ω)满足时温叠加原理。线型样品的Q0先随频率按Q0 ~ ω2增大，后随ω增大而减小。在实验观察范围内，线型样品的Q0主曲线只有一个最大值峰，而梳型支化样品Q0主曲线两个最大值峰[42]。最近Vittorias等在研究高密度聚乙烯时发现，Q0的绝对值随重均分子量增大而增大[43]。因此，参数Q0对高分子的链拓扑结构比较敏感和分子量分布都十分敏感。S. Kallus等[30, 40]在对聚合物胶体悬浮液的研究中发现，Tg较高的聚苯乙烯粒子和Tg较低的共聚物粒子的In/1 vs γ0曲线高度不同；含亲水嵌段的苯乙烯共聚物粒子在水中表面溶胀，其In/1 vs γ0曲线显示明显的过冲峰，而不含亲水嵌段的In/1 vs γ0曲线则没有此现象；向水中添加无机盐，I3减小，而I5增大等等。

以上的研究试图通过对已知结构的样品进行LAOS实验，找出LAOS的各种定量参数与样品结构之间的经验联系。结果表明，谐波分析方法能比较敏感地反映样品的非线性粘弹性。然而，样品结构与非线性粘弹性之间的因果关系需要借助理论模型与实验的比较才能认识清楚。对于高分子体系，已有Giesekus模型[34-35, 44]、指数Phan-Thien Tanner模型（E-PTT）[34]、Doi-Eward[23, 45]和Pom-Pom[34, 41, 46]模型等报道。Wagner等聚苯乙烯熔体实验得到的Q(ω)结果同Doi-Edwards独立取向近似（independent alignment）模型和分子应力函数（molecular stress function，MSF）模型的预测进行了比较，发现如果只使用末端部分的松弛模式代替本构方程中记忆函数，MSF模型能够很好地描述实验得到的Q0主曲线，说明样品的非线性粘弹性主要由末端松弛模式决定[47]。在对不相容聚合物共混物研究中，根据Grosso和Maffettone的提出不相容液-液共混体系的液滴变形流变学模型[48]，可从I3/1估计分散相液滴尺寸分布[49]。

由于实验困难，第一和第二法向应力差的LAOS研究报道较少[50-58]。J. Vrentas等测量了聚苯乙烯溶液在LAOS下的法向应力差[50]，并与K-BKZ型本构方程的预测进行了比较。J. Nam等详细探讨了LAOS条件下Giesekus模型预测的第一和第二法向应力差，参照式(1-7)的方法，将INi,n/1 = Ni,n/Ni,1对γ0作图，发现样品在进入线性粘弹性区的初始有IN1,n/1 ~ γ0n关系，随着γ0进一步增大IN1,n/1值先后进入平台，与In/1的现象十分类似[55]。此外，模型预测和实验结果还发现相位角δ2,N1大小只与材料的Deborah数有关[59]。对高分子溶液体系的LAOS实验还发现，在有限线性粘弹性的范围内，不同分子量、分子量分布或浓度的样品第一与第二法向应力差的比值是常数，但该常数值随高分子种类不同而变化[60]。

应力分解

在线性粘弹性条件下，储能模量G’和损耗模量G’’的直接意义是样品剪切应力的同相分量和90°异相分量。前者与应变成正比，表征样品的弹性；后者与剪切应变速率成正比，可表征样比的粘性。在LAOS实验中，若按式(1-5)对剪应力进行Fourier展开，就需要用多高次谐波分量的来表示同相分量和90°异相分量。K. Cho等[61]提出应力分解（stress decomposition，SD）的方法，利用应力σ(t)的对称性，提出了将σ分解为应变的单值函数σ’(γ)和应变速率的单值函数σ’’()，表征非线性应力的弹性和粘性分量，以延续线性粘弹性的概念。由于σ是γ的奇函数，是γ̇的偶函数，因此

σ’对γ以及σ’’对γ̇作图都是一条曲线（包围面积为零），在线性粘弹性条件下是直线，在非线性粘弹性条件下是分别关于γ = 0和γ̇ = 0点对称的曲线。

实验上，σ’和σ’’要通过多项式拟合实验数据来获得。K. Cho对σ’和σ’’进行幂级数展开：

由于幂级数不是正交多项式，采用不同项近似式拟合得到的系数取值不同。R. Ewoldt改用第一类Chebyshev多项式对σ’和σ’’进行展开[62]：

其中，Tn是第一类Chebyshev序列。T1(x)=x，T3(x)=4x3-3x，T5(x)=16x5-20x3+5x等等。余炜等[63]利用第二类Chebyshev级数处理偶次谐波（n = 2,4,…）。

采式(1-14)用正交多项式对σ’和σ’’进行展开后，除可根据展开式通过多式项式拟合计算σ’和σ’’，其系数en和vn也被用于考察非线性粘弹性[62, 64]。特别地，e3与v3同时包括了Fourier变换的三次谐波的幅值和相位角信息：

而σ(t)非正弦波形的扭曲方式与三次谐波的相位角取值关系密切。

波形分析

LAOS实验中σ(t)的波形为非正弦函数。根据其具体形状可分为四种情况（如图 1-3），与Fourier变换的三次谐波相位角δ3有关。J. Leblanc等用转矩流变仪对炭黑补强天然橡胶进行LAOS实验，发现无炭黑样品的σ(t)波形呈“前倾斜”型（图 1-3d），随着炭黑份数的增加，σ(t)波形逐渐变为“三角”型（图 1-3c）和“后倾斜”型（图 1-3b）。作者提出将σ(t)波形的1/2周期所围面积分为前1/4周期和后1/4周期两部分Q1和Q2，通过Q1/Q2的值来表征以上区别。作者固定炭黑份数，进一步考察了不同炭黑种类样品的Q1/Q2对γ0曲线，发现实验的γ0范围内曲线总是出现一个最小值，该最小值出现的位值与所使用的炭黑种类有关。

图 1-2

通过Lissajous曲线可更直观地研究σ(t)的波形特征。Lissajous曲线最早是由N. Bowditch于1815年提出。J.-A. Lissajous于1857年更详细地研究了这类曲线，为后人所熟知[65]。在LAOS实验中，Lissajous曲线可用式(1-2)与式(1-5)联立的参数方程来描述：

图 1-4给出了图 1-3所对应的Lissajous曲线。

图 1-3

由于第一法向应力差的基频是实验频率的两倍（见式(1-6)），其Lissajous曲线（N1对γ作图）呈蝴蝶状。图 1-5(a)是一个聚苯乙烯溶液样品的实验结果[51]，左右两翼对称的Lissajous曲线说明其围积分接近零，表示没有能量耗散发生；图 1-5(b)是玻纤填充聚丙烯熔体的实验结果[56]，Lissajous两翼不对称，其所围积分不为零，说明发生了能量耗散。这一法向应力的耗散作用与玻纤在LAOS下的取向有关。

图 1-4

触变性的概念

触变性（thixotropy）是指在样品在恒定应变速率下粘度随时间逐渐减小，在应变速率为零时粘度又随时间逐渐增加的性质。许多触变性样品具有屈服应力。当外界应力小于屈服应力时，样品呈一定弹性的凝胶。但是相比于普通屈服应力流体，触变性流体的特点是其屈服流动和弹性的恢复过程都明显依赖于时间。

触变性在生产和生活中产生着广泛的影响。触变性流体的泵送（如钻井泥浆）、倾倒（例如各种酱类食品的装罐）和挤出问题（如牙膏、药膏）比较复杂，又强烈影响生产能耗和机件使用寿命，因此是触变性研究的重点之一。触变性在润滑油脂和油墨涂料等产品的主要设计因素。对润滑油脂，既希望其在一定速率的剪切开始后粘度尽快降低，又希望其在剪切结速后粘度尽快提高（以免油脂流失），因此对润滑油脂产品希望屈服前后的粘度差别尽可能明显的同时，触变性又尽可能地小。对于油墨、涂料等产品，既希望在喷涂或扫刷后粘度在一定时间内增高，防止流涎现象，又希望在此时间内涂料层来得及排除气泡和形成平滑的表面。因此，油墨和涂料产品往往需要特定程度的触变性[66]。

从以上介绍还可以看到，实际触变性流体的成分和结构差别很大，但是它们的共同点是具有多相分散结构。因此触变性流体的一般物理图象不具体描述高分子或胶体、凝胶或溶胶，而是将影响样品粘度的结构因素统称为“絮凝体”（floc）。当触变性流体不受剪切应变或者所受到的剪切应变速率很小，流体中的絮凝体尺寸随时间缓慢增大，导致流体粘度随时间缓慢增大；絮凝体之间有可能进一步形成贯穿样品的网络结构，使样品发生凝胶化。在较大的应变速率下，絮凝体结构被破坏成尺寸较小的碎片，因而样品粘度降低（如图 1-5）。

图 1-5

触变性流体的常用实验测试方法包括触变环（thixtropic loop，如图 1-6(a)）、阶跃应力或应变速率（图 1-6(b)、(c)）和振荡剪切法（图 1-6(d)）。在触变环实验中，样品受到的剪切速率大小以一定的扫描速度先增大后降低，若已知样品是一个触变性流体，根据两扫描方向粘度曲线所围的面积可比较样口触变性的程度。该方法因适合于快速检测而广泛应用于生产实践，但它无法区分触变性和粘弹性。阶跃应力或应变速率实验能够研究触变性流体的瞬态和稳态性质与及其与应力或应变速率的依赖关系，是比较针对触变性流体性质的测试方法，因此广泛使用于触变性流体的研究报道中。虽然在一定应变速率下，触变性样品粘度随时间变化，但其变化的趋势渐渐逼近一个固定的稳态值。若每次实验均在恒定应变速率γ̇i下等待样品达到稳态，能使样品达到可重复的初始状态。为检验此条件，可重复进行从γ̇i到γ̇e的阶跃应变速率实验。阶跃应变速率实验可以比较清楚地区分粘弹性和触变性（图 1-7）。采用阶跃应变速率实验，在γ̇i和γ̇e实验取值范围内，可以比较全面地表征样品的触变性；阶跃应力实验也有相应类似的优势。阶跃实验方法的缺点之一是结果易受仪器性能的影响。仪器产生的阶跃应变速率或应力都需要一定时间完成反馈平衡，在此期间样品实际受到了短时的振荡应变。因此在仪器控制应变速率或应力达到平衡后样品的结果或多或少受到了这段时间的应变历史的影响。有研究者专门考虑此影响，提出通过应力控制型流变仪在蠕变实验中的起始振荡数据获取样品的粘弹性信息[67-71]，但此法不能解决随后的触变性测量问题。而其他大部分报道均忽略此时间的影响[72-73]。

图 1-6

图 1-7

thixotropic loop

stepwise shear

start-up shear

oscillatory shear

示意图表格

触变性流体的结构机理

笼统描述一下flocs的物理图象

触变性流体的理论研究

触变性与粘弹性两种时间依赖性的区别与联系

基本问题就是：如何引入另一种时间依赖性？三种approach：

连续介质模型

结构理论

结构动力学理论

详述！

合成锂藻土Laponite

粘土（clay）是果粒非常小（< 2μm）的水硅酸铝盐（hydrous aluminum phyllosilicate），除了铝外，粘土还可能含有镁、铁、钠、钾和钙。粘土可分为高岭石（kaolin）、伊利石（illite）、绿泥石（chlorite）和蒙脱石（smectite）四族。蒙脱土具有2:1层状硅酸盐结构，且片层中部分高价离子被低价离子取代，因此片层带负电；片层间含有可交换的阳离子（如钠离子、钙离子）和结合水（图 1-1）。常见的蒙脱石族粘土有蒙脱土（montmorillonite）、皂石（saponite）和锂藻土（hectorite）。其中锂藻土的片层中，部分镁离子被锂离子代替。Laponite®是一种人工合成的锂藻土的商品名，由Rockwood公司生产，有多种牌号。Laponite的经验化学式为Na0.7+[(Si8Mg5.5Li0.3)O20(OH)4]0.7-。在水中，Laponite的片层迅速剥离而形成分散液。在此过程中，层间的钠离子释放到水中，分散的Laponite粒子为呈片状，直径约30 nm，厚度约1 nm。粒子两面带负电荷，边缘带有少量正电荷（图 1-1）。因此Laponite分散液的粒子间相互作用包括范德华吸引外力、静电引力和静电斥力。

图 1-8 Laponite结构示意图

Laponite分散液在静置过程中粘度缓慢增大，直至失去流动性，形成类似凝胶的软固体。这一液固转变现象常称为“老化”（aging）；在力学扰动下（例如剪切作用），分散液又会恢复为液体。若向Laponite分散液添加NaCl，分散液的老化速度会加快。关于Laponite分散液的这种可逆的、时间依赖的性质已有大量报道，按照实验条件分为静置条件下的液固转变和剪切作用下的屈服流动两方面。

Laponite分散液的液固转变

当Laponite的质量分数Cw < 1%时，分散液

采用散射（dynamic light scattering，DLS）可以观察Laponite分散液

流变学的结果，DLS的结果。

屈服流动

流变学的结果，DLS的结果

分散Laponite粒了与高分子的相互作用

与PEO

吸附、位阻——Nelson的结果

bridging、shake-gel

与其他高分子的相互作用

PAAcNa

Pluronic共聚物

本论文的主要内容

问题的提出

概念、提法的统一

玻璃vs凝胶

aging/rejuvenation vs gelation/yielding

会出问题其他提法：PEG vs PEO、“Laponite分散液”、“Laponite/PEG分散液”、“Laponite粒子” vs “粘土片”、“PEG分子” vs “聚合物” vs “高分子”、“Laponite凝胶”“分散液凝胶”“凝胶的流动”“阻碍了凝胶化所以凝胶就不强了？”“放置时间等待时间静置时间观察时间预剪切时间……”。

研究内容

研究体系：组份？浓度？样品命名L2S5P35k0.63

第二章介绍LAOS实验方法的建立

第三章用SAOS研究样品在线性粘弹性条件下的凝胶化过程，PEG的影响

第四章用LAOS研究凝胶的非线性粘弹性，重点放在时间依赖性

[1]	McNaught A. D.; Wilkinson A. Compendium of Chemical Terminology[M], 第2版: Oxford, 1997

[2]	I. T. R. Korea-Australia Rheology Journal[J], 2002, 14(2):87-90

[3]	Coleman B. D.; Noll W. Reviews of Modern Physics[J], 1961, 33(2):239

[4]	Bird R. B.; Armstrong R. C.; Hassager O. Dynamics of polymeric liquids[M]: John Wiley & Sons, 1987

[5]	Cox W. P.; Merz E. H. Journal of Polymer Science[J], 1958, 28(118):619-622

[6]	Ferry J. D. Viscoelastic properties of polymers[M], 第3rd版: John Wiley & Sons, 1980

[7]	MacSporran W. C.; Spiers R. P. Rheol. Acta[J], 1984, 23(1):90-97

[8]	Bogie K.; Harris J. Rheol. Acta[J], 1966, 5(3):212-215

[9]	Harris J.; Bogie K. Rheol. Acta[J], 1967, 6(1):3-5

[10]	Philippoff W. J. Rheol.[J], 1966, 10(1):317-334

[11]	Onogi S.; Masuda T.; Matsumoto T. J. Rheol.[J], 1970, 14(2):275-294

[12]	Matsumoto T.; Segawa Y.; Warashina Y., et al. J. Rheol.[J], 1973, 17(1):47-62

[13]	Tee T. T.; Dealy J. M. J. Rheol.[J], 1975, 19(4):595-615

[14]	Dodge J. S.; Krieger I. M. J. Rheol.[J], 1971, 15(4):589-601

[15]	Krieger I. M.; Niu T.-F. Rheol. Acta[J], 1973, 12(4):567-571

[16]	Doi M.; Edwards S. F. Journal of the Chemical Society, Faraday Transactions 2[J], 1978, 74:1789-1801

[17]	Doi M.; Edwards S. F. Journal of the Chemical Society, Faraday Transactions 2[J], 1978, 74:1802-1817

[18]	Doi M.; Edwards S. F. Journal of the Chemical Society, Faraday Transactions 2[J], 1978, 74:1818-1832

[19]	Doi M.; Edwards S. F. Journal of the Chemical Society, Faraday Transactions 2[J], 1979, 75:38-54

[20]	Adrian D. W.; Giacomin A. J. J. Eng. Mater. Technol.[J], 1994, 116(4):446-450

[21]	Jeyaseelan R. S.; Giacomin A. J. J. Non-Newtonian Fluid Mech.[J], 1993, 47:267-280

[22]	Dale S. Pearson W. E. R. Journal of Polymer Science: Polymer Physics Edition[J], 1982, 20(1):83-98

[23]	Eugene Helfand D. S. P. Journal of Polymer Science: Polymer Physics Edition[J], 1982, 20(7):1249-1258

[24]	Hatzikiriakos S. G.; Dealy J. M. J. Rheol.[J], 1991, 35(4):497-523

[25]	Adrian D. W.; Giacomin A. J. J. Rheol.[J], 1992, 36(7):1227-1243

[26]	Giacomin A. J.; Oakley J. G. J. Rheol.[J], 1992, 36(8):1529-1546

[27]	Giacomin A. J.; Jeyaseelan R. S.; Samurkas T., et al. J. Rheol.[J], 1993, 37(5):811-826

[28]	Giacomin A. J.; Dealy J. M., Using large-amplitude oscillatory shear. In Rheological Measurement, 2nd ed.; Collyer, A. A.; Clegg, D. W., Eds. Chapman & Hall: 1998; pp 327-356.

[29]	Milkie T. H.; Croucher M. D. Rev. Sci. Instrum.[J], 1984, 55(10):1675-1683

[30]	Wilhelm M. Macromol. Mater. Eng.[J], 2002, 287(2):83-105

[31]	Larson R. G. The structure and rheology of complex fluids[M]: Oxford University Press, 1999

[32]	Nam J. G.; Ahn K. H.; Lee S. J., et al. J. Rheol.[J], 2010, 54(6):1243-1266

[33]	Coleman B. D.; Markovitz H. J. Appl. Phys.[J], 1964, 35(1):1-9

[34]	Hyun K.; Baik E. S.; Ahn K. H., et al. J. Rheol.[J], 2007, 51(6):1319-1342

[35]	Hyun K.; Ahn K.; Lee S., et al. Rheol. Acta[J], 2006, 46(1):123-129

[36]	Filipe S.; Cidade M. T.; Wilhelm M., et al. J. Appl. Polym. Sci.[J], 2006, 99(1):347-359

[37]	Filipe S.; Cidade M. T.; Wilhelm M., et al. Polymer[J], 2004, 45(7):2367-2380

[38]	Neidhofer T.; Sioula S.; Hadjichristidis N., et al. Macromol. Rapid Commun.[J], 2004, 25(22):1921-1926

[39]	Fleury G.; Schlatter G.; Muller R. Rheol. Acta[J], 2004, 44(2):174-187

[40]	Kallus S.; Willenbacher N.; Kirsch S., et al. Rheol. Acta[J], 2001, 40(6):552-559

[41]	Vittorias I.; Parkinson M.; Klimke K., et al. Rheol. Acta[J], 2007, 46:321-340

[42]	Hyun K.; Wilhelm M. Macromolecules[J], 2009, 42(1):411-422

[43]	Vittorias I.; Lilge D.; Baroso V., et al. Rheol. Acta[J], 2011:10.1007/s00397-011-0561-2

[44]	Calin A.; Wilhelm M.; Balan C. J. Non-Newtonian Fluid Mech.[J], 2010, 165(23-24):1564-1577

[45]	A. I. Isayev C. A. H. Journal of Polymer Science: Polymer Physics Edition[J], 1982, 20(3):423-440

[46]	Schlatter G.; Fleury G.; Muller R. Macromolecules[J], 2005, 38(15):6492-6503

[47]	Wagner M. H.; Rolon-Garrido V. H.; Hyun K., et al. J. Rheol.[J], 2011, 55(3):495-516

[48]	Grosso M.; Maffettone P. L. J. Non-Newtonian Fluid Mech.[J], 2007, 143(1):48-58

[49]	Carotenuto C.; Grosso M.; Maffettone P. L. Macromolecules[J], 2008, 41(12):4492-4500

[50]	Vrentas J. S.; Venerus D. C.; Vrentas C. M. J. Non-Newtonian Fluid Mech.[J], 1991, 40(1):1-24

[51]	Jeyaseelan R. S.; Giacomin A. J. J. Non-Newtonian Fluid Mech.[J], 2008, 148(1-3):24-32

[52]	F閞ec J.; Heuzey M. C.; Ausias G., et al. J. Non-Newtonian Fluid Mech.[J], 2008, 151(1-3):89-100

[53]	Reimers M. J.; Dealy J. M. J. Rheol.[J], 1998, 42(3):527-548

[54]	Endo H.; Nagasawa M. Journal of Polymer Science Part A-2: Polymer Physics[J], 1970, 8(3):371-381

[55]	Nam J. G.; Hyun K.; Ahn K. H., et al. J. Non-Newtonian Fluid Mech.[J], 2008, 150(1):1-10

[56]	Férec J.; Heuzey M. C.; Ausias G., et al. J. Non-Newtonian Fluid Mech.[J], 2008, 151(1-3):89-100

[57]	Kannan R. M.; Kornfield J. A. Rheol. Acta[J], 1992, 31(6):535-544

[58]	Kornfield J. A.; Fuller G. G.; Pearson D. S. Macromolecules[J], 1991, 24(19):5429-5441

[59]	Nam J. G.; Hyun K.; Ahn K. H., et al. Korea-Australia Rheology Journal[J], 2010, 22(4):247-257

[60]	Giacomin A.; Bird R. Rheol. Acta[J]:10.1007/s00397-011-0553-2

[61]	Cho K. S.; Hyun K.; Ahn K. H., et al. J. Rheol.[J], 2005, 49(3):747-758

[62]	Ewoldt R. H.; Hosoi A. E.; McKinley G. H. J. Rheol.[J], 2008, 52(6):1427-1458

[63]	Yu W.; Wang P.; Zhou C. J. Rheol.[J], 2009, 53(1):215-238

[64]	Ewoldt R. H.; Clasen C.; Hosoi A. E., et al. Soft Matter[J], 2007, 3(5):634-643

[65]	Crowell A. D. American Journal of Physics[J], 1981, 49(5):452-454

[66]	Mewis J.; Wagner N. J. Adv. Colloid Interface Sci.[J], 2009, 147-148:214-227

[67]	Zölzer U.; Eicke H. F. Rheol. Acta[J], 1993, 32(1):104-107

[68]	Baravian C.; Quemada D. Rheol. Acta[J], 1998, 37(3):223-233

[69]	Yosick J. A.; Giacomin J. A.; Stewart W. E., et al. Rheol. Acta[J], 1998, 37(4):365-373

[70]	Baravian C.; Benbelkacem G.; Caton F. Rheol. Acta[J], 2007, 46(5):577-581

[71]	Benmouffok-Benbelkacem G.; Caton F.; Baravian C., et al. Rheol. Acta[J], 2010, 49(3):305-314

[72]	Mewis J. J. Non-Newtonian Fluid Mech.[J], 1979, 6(1):1-20

[73]	Barnes H. A. J. Non-Newtonian Fluid Mech.[J], 1997, 70(1-2):1-33