绪论

合成锂藻土Laponite

Laponite®是一种人工合成的锂藻土（hectorite）的商品名，由Rockwood公司生产。Laponite的经验化学式为Na0.7+[(Si8Mg5.5Li0.3)O20(OH)4]0.7-[1]。在水中，Laponite的片层迅速剥离，层间的钠离子溶于水，片层变为片状粒子分散于水相[2]。在静置条件下，Laponite分散液的粘度随时间缓慢增大，最后失去流动性，形成类似凝胶的软固体。这一液-固转变现象称为“老化”（aging）[2]。在外力作用下（例如剪切应力），Laponite分散液老化所形成的软固体会随时间缓慢恢复为液体。大部分文献报道将此固-液转变称为“再生”（rejuvenation）。Laponite分散液的可逆液-固转变性质来缘于分散粒子的表面结构和粒子间的相互作用。

Laponite粒子的结构

Laponite片层的原子结构如图 1-1(a)所示。片层中部分二价镁原子被一价锂原子取代，因此片层带有多余的负电荷。片层间含有相应数量的钠离子以抵消片层的电荷。Laponited 分散液中呈片状粒子。小角X线散射（small angle X-ray scattering，SAXS）研究表明可将Laponite粒子视为直径30 nm、厚度1 nm的圆片[3-4]。原子力显微镜（atomic force microscopy，AFM）[5]和冷冻透射电子显微镜（cryo-TEM）[6]观察结果表明，实际的Laponite粒子的直径在20 ~ 40 nm之间，尺寸分布有多分散性，如图 1-1(b)所示。Laponite粒子两面带负电荷，电导率测量表明其所带电荷约为700e（e = 1.6×10-19 C）[7-8]。粒子的边缘由于Mg-OH基团的质子化而带有少量正电荷，根据分散液的pH值（pH = 9~10）估算得每个粒子带的正电荷约有60e，如图 1-1(c)所示。因此，Laponite粒子之间的相互作用包括短程的范德华吸引力和长程的静电排斥力，后者又分为两种情况：面-面（face-face）之间是静电排斥力，面-缘（face-edge）之间是静电吸引力。Laponite粒子的形状和相互作用都具有各向异性，导致Laponite分散液具有复杂的相图[2]。近二十年来大量的研究兴趣在于阐明Laponite分散液的液-固转变的实质，区分其凝胶化（gelation）和玻璃化（glass transition）过程。

图 1-1 (a) Laponite片层的原子结构(b) Laponite分散液的cryo-TEM照片（标尺100 nm）[6]，黑色部分为Laponite粒子的侧面 (c) Laponite粒子的尺寸和表面带电情况

Laponite分散液的液-固转变

Laponite分散液的液-固转变是一种由遍历态（ergodic）到非遍历态（non-ergodic）的转变，其非遍历态又可分为凝胶（gel）和玻璃（glass）两类。凝胶是由于粒子相互聚集，最终形成贯穿整个样品的网络结构，失去流动性而形成的；玻璃是由于粒子相互拥挤，失去流动性而形成的。前者依赖粒子间的吸引力，可在粒子浓度较低时形成；而后者依赖于粒子间的排斥力，在粒子浓度足够高时形成。一种叫做Wigner玻璃的状态则由于粒子间的长程静电排斥力，亦可在粒子浓度较低时形成。所以，分散液的液-固转变机理由Laponite粒子间的相互作用情况所决定。除了Laponite粒子本身所带有的范德华力和静电斥力之间的竞争外，通过添加NaCl增加分散液的离子强度，可以缩短粒子间静电排斥力的作用距离；添加能吸附在粒子表面的聚合物，由于位阻作用（steric hindrance），在一定作用距离之内增加粒子间的排斥力。这些因素都使Laponite分散液的液-固转变过程变得更加复杂。

根据Laponite的质量分数cw，纯Laponite分散液（不添加盐和聚合物）的液-固转变的动态过程有所不同。当cw < 1.0 %，分散液缓慢地发生相分离，形成富粘土相和稀粘土相。富粘土相呈软固体，稀粘土相呈流体（图 1-2(a)）。这一过程需要长达30000小时的时间[9]。SAXS结果显示，随着实验观察时间tw的增加，结构因子SM在波矢q ≈ 0.15 nm-1处峰值逐渐降低，在q ≈ 0.4 nm-1处SM逐渐增加，说明粒子之间的距离不断减中；同时在低q区域（q < 0.1 nm-1）SM随时间明显增大（图 1-2(d)），说明样品形成了大尺寸的结构。以上结果说明，富粘土相是由于粒子之间的聚集所形成的凝胶，粒子通过面-缘之间的吸引力而形成house-of-card的网络（图 1-2(f)）。在 cw < 2.0 wt%范围，整个分散液样品都形成凝胶[8, 10-11]（图 1-2(b)），它的结构和形成时间与cw < 1.0 wt%的富粘土相似。在cw > 2.0 wt%，样品也发生液固转变（图 1-2(c)），SM在q > 0.1 nm-1范围的曲线形状在样品液固转变前后基本不变，而在q < 1.0 nm-1范围SM反而随时间缓慢减小（图 1-2(d)），说明在此过程中粒子间距离基本保持不变，样品在更大的空间范围内的结构越来越均一。以上结果说明在此cw范围内样品的液-固转变不是由于粒子形成聚集网络，而是由排斥力主导形成玻璃态[11-12]（图 1-2(g)）。这一玻璃化过程所需时间比凝胶化过程短，在4000小时以内。

图 1-2 (a)~(c) Laponite分散液样品照片。(a) cw < 1.0 wt%相分离 (b) 1.0 wt% < cw < 2.0 wt%凝胶 (c) cw > 2.0 wt%玻璃 (d)、(e) 样品凝胶化和玻璃化转变过程的SAXS结果 (c) house-of-card结构示意图 (d) 玻璃态示意图

在流变学方法中，采用小幅振荡剪切（见XX节）的频率扫描可以在线性粘弹性范围内研究样品的松弛时间谱。然而，对Laponite分散液，玻璃和凝胶的宏观样品的频率扫描结果十分类似[4, 13-14]。采用粒子示踪的微流变技术研究样品不同局部的频率谱则发现，凝胶样品不同局部所得的频率扫描结果有明显差别，说明样品结构具有非均一性（heterogeneous），而对玻璃样品，不同局部的频率扫描结果基本重合，说明样品具有均一结构（homogeneous）[14]，这一结果符合玻璃和凝胶的定义。

通过动态光散射（dynamic light scattering，DLS）以及扩散波谱（diffusing wave spectroscopy，DWS）技术可以分别观察Laponite分散液在液-固转变前、后的动态过程，定量研究其老化的时间依赖性。研究表明，无论是凝胶化（1.0 wt% < cw < 2.0 wt%）还是玻璃化（cw > 2.0 wt%）过程，自相关函数的松弛时间τ随tw的增长方式是类似的。在液固转变之前，τ随tw呈指数式增长：τ f exp(ctw)，且τ f q-2，符合Einstein扩散关系；在液固转变之后，τ继续随tw呈幂律增长：τ f twα（α ≈ 1），且当q大于一临界值qc，τ f q-1.25[15-17]（见图 1-3(a)）。综合上述结果，Laponite分散液在液-固转变过程的松弛时间可表示为[16]：

其中twc是液-固转变的临界时间。图 1-3(b)给出了各液-固转变过程所对应的q和cw范围。

图 1-3 (a) cw = 2.75 wt%样品τ随tw变化关系[15] (b) 液-固转变过程所对应的q和cw范围[16]

通过小幅振荡剪切的时间扫描也能观察到Laponite分散液的上述的两步老化现象[18-22]。Tanaka等提出了DLS结果的自相关函数平台值fEA、松弛时间τ和流变学结果的复数粘度η*之间的等价关系[23]。

通过添加NaCl增加Laponite分散液的离子浓度，将使Laponite粒子表面的双电层厚度减小，静电相互作用（主要是斥力）的距离缩短，将使凝胶的cw范围增大，凝胶与玻璃的界线随着NaCl浓度cs的增加而向高cw的方向移动[8]。此外，随着cs的增大，Laponite分散液的液固转变速度加快[7, 21, 24-26]。图 1-4给出了Laponite分散液的液固转变产物在不同cw和cs范围的相图（在文献[2]基础上进行了简化）。

图 1-4 Laponite分散液的相图[2]

水溶性聚合物聚氧化乙烯（polyethylene oxide，PEO）能吸附在Laponite表面[27-29]。由于位阻效应，粒子间的排斥作用力增大，在凝胶化转变（cw = 2.0 wt%）的初始，粒子聚集速度减小[30-31]。根据聚合物吸附的胶体凝聚理论，粒子表面吸附的聚合物所贡献的斥力与聚合物的吸附量Γ有关。PEO在Laponite表面的吸附符合Langmuir等温吸附方程，吸附量Γ随添加浓度cp增加而增加，最后达到饱和吸附量Γ∞，Γ∞又随PEO浓度增加而减小[28]。在相同的静置时间和cp条件下，含PEO的Laponite分散液形成的凝胶（cw = 2.0%）模量随PEO分子量增大而减小，但当PEO分子量超过某值（约在63~100 kg·mol-1）后，凝胶模量又随PEO分子量增大而增大。后一现象是由于高分子量的PEO分子链可以同时吸附两个以上的Laponite粒子形成了桥接（bridging）网络[32-33]。这种凝胶具有剪切增稠性质[34]。

Laponite分散液的屈服流动

已经完成液固转变的Laponite分散液（下文简称“老化的Laponite分散液”），具有屈服应力。在剪切应力小于屈服应力时，样品只发生弹性形变；当剪切应力大于屈服应力时，样品发生流动，并且应变速率随时间缓慢达到平衡。因此老化的Laponite分散液是一个典型的触变性流体。稳态流动测试表明，老化的Laponite分散液是剪切变稀的。其稳态粘度η与剪切速率γ̇之间呈幂律关系η ~ γ̇-α，α = 0.6 ~ 1.0[18, 35-37]（如图 1-5(a)）。在一定大小的恒定应力或应变速率下，老化的Laponite分散液的粘度先在一较高值恒定一定的时间，然后突然下降至一个较长低的稳态值。粘度的初始恒定时间随剪切速率的增大而减小[18, 20-21, 38-40]（如图 1-5(b)），这一现象被称为粘度分岔（bifurcation）[39-40]。这说明，老化的Laponite分散液的屈服应力没有特定值，其屈服流动的发生依赖于应力大小和观察时间。这导致老化的Laponite分散液在一定的应变速率下常常具有剪切带（shear banding）结构，呈时间依赖的剪切局部化（shear localization）现象[18, 38, 41-45]和壁面滑移（wall-slip）现象（图 1-5(c)）。在较低的应变速率（大约在10 s-1 < γ̇ < 100 s-1范围）下，样品需要较长的时间才形成均匀分布的剪切流场；而当剪切速率越大时，剪切局部化现象的出现时间越短[44-45]。

图 1-5 (a) Laponite分散液（cw = 3.0 wt%，老化1小时）的稳态粘度[37] (b) Laponite分散液（cw = 3.5 wt%，老化3小时）的粘度分岔现象[38] (c) Laponite分散液（cw = 1.2 wt%，老化75天）的时间依赖剪切局部化现象[41]

触变性流体简介

流变学的背景知识

流变学是研究物质的特殊形变或流动的学科。所谓“特殊”指不能单独用虎克弹性定律或牛顿粘性定律来描述的情况[46]。

虎克弹性定律：固体的应力与应变成正比。以剪切作用为例：。其中σ是剪切应力，γ是剪切应变，G是剪切模量。满足虎克弹性的材料可以用虎克弹簧模型来表示（图 1-6(a)）。

牛顿粘性定律：流体的应力与应变速率成正比。仍以剪切作用为例，即材料满足。其中η是剪切粘度，是应变速率。满足牛顿粘性的材料可以用牛顿粘壶模型来表示（图 1-6(b)）。

图 1-6 (a) 虎克弹簧 (b) 牛顿粘壶

流变学所研究的特殊形变或流动行为，就是指偏离虎克弹性或牛顿粘性的行为，具体可分为两方面：一类是粘弹性（viscoelasticity），即材料对外力的响应需要时间，例如虎克定律中的模量依赖时间变化；另一类是非线性（nonlinearity），即应力与应变或应变速率呈非线性关系，例如剪切模量G大小依赖于剪切应变γ变化、剪切粘度η大小依赖于剪切应变速率变化等。

粘弹性是指材料在一定大小的外力作用下，需要一定的时间做出相应的形变或流动。随着外力作用时间（tw）时间的不同，粘弹性材料的即时行为取决于Deborah数De，即材料的松弛时间τ与实验观察时间tw之比：De = τ / tw。当De  1，材料接近虎克弹性行为；当De  1，材料接近牛顿流体行为。通过虎克弹簧和牛顿粘壶的线性组合描述的粘弹性，称为线性粘弹性（linear viscoelasticity）。对于各向同性、不可压缩的连续流体，线性粘弹性（linear viscoelasticity）的本构方程是[47-48]：

其中τ是应力张量，γ是无限小应变张量（infinitesimal strain tensor），M(t - t’)叫做“记忆函数”，是应力松弛模量的导数。上式表示，在应变很小的情况下，线性粘弹性材料的应力与应变历史之间呈线性关系。线性粘弹性往往是材料的平衡结构不发生变化的情况下所反映的流变行为。当应变或应变速率较大，材料的平衡结构随外力作用发生变化，其行为就会偏离线性粘弹性。反映在本构方程的应变张量不能近似为无限小应变张量或者记忆函数与应变大小有关，式(1-2)不再成立，这种性质为非线性粘弹性（nonlinear viscoelasticity）。

触变性流体的定义

在非线性粘弹性条件下，样品的平衡结构要随外力发生变化。如果这一结构的变化也需要时间来完成，这种性质就叫“触变性”。触变性（thixotropy）是指在样品在恒定应变速率下粘度随时间逐渐减小，在应变速率为零时粘度又随时间逐渐增加的性质。许多触变性样品具有屈服应力。当外界应力小于屈服应力时，样品呈一定弹性的凝胶。但是相比于普通屈服应力流体，触变性流体的特点是其屈服流动和弹性的恢复过程都明显依赖于时间。触变性流体的结构达到平衡后仍然可能具有粘弹性。因此，完整描述触变性流体的流变学行为需要两个时间尺度，一个用来描述其平衡结构状态的粘弹性（例如采用平均松弛时间<τ>；另一个是其结构达到一定外力作用下的平衡状态所需的时间（例如采用结构变速率dλ / dt）。

触变性在生产和生活中产生着广泛的影响。触变性流体的泵送（如钻井泥浆）、倾倒（例如各种酱类食品的装罐）和挤出问题（如牙膏、药膏）比较复杂，又强烈影响生产能耗和机件使用寿命。触变性在润滑油脂和油墨涂料等产品是主要设计因素。对润滑油脂，既希望其在一定速率的剪切开始后粘度尽快降低，又希望其在剪切结束后粘度尽快提高（以免油脂流失），因此对润滑油脂产品希望屈服前后的粘度差别尽可能明显的同时，触变性又尽可能地小。对于油墨、涂料等产品，既希望在喷涂或扫刷后粘度在一定时间内增高，防止流涎现象，又希望在此时间内涂料层来得及排除气泡和形成平滑的表面。因此，油墨和涂料产品往往需要特定程度的触变性[49]。

从以上介绍还可以看到，各种触变性流体的实际成分和结构差别很大，但是它们都具有多相分散的结构特点。因此触变性流体的一般物理图象不具体描述高分子或胶体、凝胶或溶胶结构，而是将影响样品粘度的结构因素统称为“絮凝体”（floc）。当触变性流体所受到的剪切应变速率很小时，絮凝体尺寸随时间缓慢增大，导致流体粘度随时间缓慢增大；絮凝体之间有可能进一步形成贯穿样品的网络结构，使样品发生凝胶化。在较大的应变速率下，絮凝体结构被破坏成尺寸较小的碎片，因而样品粘度降低（如图 1-7）。絮凝体的形成和破坏均需要一定的时间。

图 1-7

触变性流体的实验研究方法

触变性流体的常用实验测试方法包括触变环（thixtropic loop）、阶跃应力或应变速率和振荡剪切法。

在触变环实验中，（如图 1-8(a)），样品受到的剪切速率大小以一定的扫描速度先增大后降低，若已知样品是一个触变性流体，根据两扫描方向粘度曲线所围的面积可比较样品触变性的程度。该方法因适合于快速检测而广泛应用于生产实践，但它无法区分触变性和粘弹性。

阶跃应力或应变速率实验（图 1-8(b)、(c)）能够研究触变性流体的瞬态和稳态性质与及其与应力或应变速率的依赖关系，广泛使用于触变性流体的研究报道中。系统性地选择γ̇i和γ̇e取值进行实验，可以比较全面地表征样品的触变性。虽然在一定应变速率下，触变性样品粘度随时间变化，但其变化的趋势渐渐逼近一个固定的稳态值。如果每次实验均在恒定应变速率γ̇i下等待样品达到稳态，就能使样品达到可重复的初始状态。为检验此条件，可重复进行从γ̇i到γ̇e的阶跃应变速率实验。此外，通过阶跃式地降低应变速率，可以比较清楚地区分粘弹性和触变性。如图 1-9(a)所示，当样品在较高的应变速率γ̇i达到平衡后，阶跃式地将应变速率降低到γ̇e并恒定（通常直接降至γ̇e = 0 s-1，称为“流动停止后的应力松弛），不具有触变性的粘弹性样品的应力逐渐降低，显示应力松弛行为（图 1-9(b)）；不具有弹性的触变性流体应力逐渐增大，显示结构增长现象（图 1-9(c)）；常见的触变性流体同时具有以上两种现象（图 1-9(d)）。阶跃实验方法的缺点是结果易受仪器性能的影响。仪器产生的阶跃应变速率或应力都需要一定时间完成反馈平衡，在此期间样品实际受到了短时的振荡应变。因此在仪器控制应变速率或应力达到平衡后样品的结果或多或少受到了这段时间的应变历史的影响。有研究者专门考虑此影响，提出通过应力控制型流变仪在蠕变实验中的起始振荡数据获取样品的粘弹性信息[50-54]，但此法不能解决随后的触变性测量问题。而其他大部分报道均忽略了此时间的影响[55-56]。

图 1-8

图 1-9

振荡剪切实验（图 1-8(d)）也可以比较全面的表征触变性流体。在小幅振荡剪切下，样品的平衡结构不受剪切作用的影响，可研究样品的结构增长过程；大幅振荡剪切实验适用于研究样品结构的剪切破坏过程。振荡剪切实验相比于阶跃实验的优势是不需要仪器实际非连续的应变场，避免了仪器惯量的影响。小幅振荡剪切的实验方法已经比较成熟，近年来，大幅振荡实验的实验方法也获得较大的发展。关于振荡剪切实验的原理将在XX节详细介绍。

触变性流体的理论研究

触变性流体的理论研究需要解决的基本问题是，如何同时描述流体的粘弹性和时间依赖性。目前的触变性流体理论模型可分为三类：1）连续介质模型；2）结构理论；3）结构动力学模型。

连续介质模型

结构理论

结构动力学理论

大幅振荡剪切流变学

振荡剪切实验是向样品施加正弦振荡的剪切应变：γ(t) = γ0sinωt，测量应力响应σ(t)的流变学测试方法。小幅振荡应力剪切（small amplitude oscillatory shear，SAOS）是指应变振幅γ0足够小，样品满足线性或准线性粘弹性条件。该方法是最常见的流变学测试方法之一，它与材料的线性粘弹性研究联系尤其紧密。大幅振荡剪切（large amplitude oscillatory shear，LAOS）是指用较大的应变振幅γ0进行振荡剪切实验，研究样品的非线性粘弹性。

振荡剪切流变学的发展历史

自十九世纪50年代起，由于跨洋电报的应用，电缆材料的介电损耗性受到重视，正弦交变电场成为研究材料的介电损耗的主要方法，复数介电常数、损耗角等概念以及介电谱的实验方法开始为人所熟悉。1933年，电子工程师W. Philippoff借用介电损耗研究的概念和方法，首次报道用正弦形变研究粘弹性液体，讨论了理想Maxwell模型接受正弦输入的结果，提出复数粘度的概念[57]。P. Cox和H. Merz发现了SAOS实验的复数粘度与连续剪切实验的稳态粘度之间的等价现象[58]，称为Cox-Merz规则。J. Ferry在使用SAOS研究高分子材料的线性粘弹性方面做了大量工作。他所著的书Viscoelastic Properties of Polymers [59]已经详细总结了用小幅振荡剪切实验研究高分子体系的线性粘弹性的基本原理和方法、粘弹性与高分子结构的关系理论、以及时温等效原理等。

K. Weissenberg于1964年最早从理论上提出使用谐波分析的方法处理LAOS实验结果[60]。J. Harris和K. Bogie[61-62]（1966）研究了润滑脂在LAOS下应力的高次谐波分量随实验频率的变化。W. Philippoff（1966）观察了六种材料在振荡剪切下的Lissajous曲线（σ对γ作图），发现在LAOS条件下曲线偏离椭圆[63]。S. Onogi等（1970）观察了高分子溶液在LAOS下Lissajous曲线，并用一个三阶Volterra积分拟合实验数据[64-65]。T. Tee和J. Dealy[66]（1975）提出了σ ~ γ和σ ~ γ̇两种Lissajous曲线的作法以及定量描述Lissajous曲线形状的参数。M. Krieger等（1975）研究了聚苯乙烯胶体分散液在LAOS实验的高次谐波分量[67-68]。八十年代，随着高分子非线性流变学的结构理论的发展[69-72]，测量和表征高分子材料的非线性粘弹性受到广泛重视，LAOS成为验证和评价理论的有力手段[73-80]。A. Giacomin等[81]在1998年总结了LAOS实验的原理、方法和应用。

振荡剪切实验的发展离不开仪器测量技术发展。上世纪60年代，主要通过模拟电路进行相关来测量损耗角和谐波分量，以及用示波器或X-Y记录仪观察Lissajous曲线[61-65]。70年代开始采用大型计算机进行快速傅利叶变换分析[67-68]。80年代以后，用微型计算机控制仪器和数据采集的情况开始流行，且流变仪的测量精度也大大提高[82-83]。

小幅振荡剪切与线性粘弹性

将一正弦剪切应变：

代入式(1-2)，应力张量的唯一非零分量是剪切应力：

其中G’(ω)和G’(ω)是储能模量和损耗模量。式(1-5)还可以写成

其中复数模量G*=G’+iG’’，损耗角δ=arctan(G’’ / G’)是G*的辐角。式(1-6)说明，在线性粘弹性条件下：1）向材料施加正弦剪切应变，测得的剪切应力也是正弦函数；2）G*不依赖γ0变化；3）第一法向应力差N1 = τyy - τxx = 0。

SAOS的实验结果同时需要两个参数。它们可以是|G*|和δ。G’和G’’。常将两个参数各自对频率作图来表征样品的粘弹性，如G’(ω)和G’’(ω)；也可以两个参数相互作图，例如，van-Gurp-Palmen图是δ对|G*|作图、Cole-Cole图是G’’对G’作图。应用中还经常用复数粘度|η*|对ω作图，根据Cox-Merz规则来估算样品的零切粘度（|η*|ω→0 ~ ηγ̇→0）。这些作图方法虽然都等价地反映实验结果，但是有力地放大了一些材料的结构区别，使得SAOS成为一种灵敏、强大的实验手段。特别是借助结构理论模型的预测，SAOS还可以作为结构表征手段。例如根据Doi-Ewards模型测量线型聚合物样品的分子量分布、根据Palierne模型测量不相容共混聚合物的界面张力和液滴大小、通过Winter法测量凝胶化过程的临界点以及临界凝胶的分形维数等[84]。

大幅振荡剪切与非线性粘弹性

式(1-2)只在应变振幅γ0很小的时候才成立。γ0的线性粘弹性范围通常用动态应变扫描实验来验证。一个典型的动态应变扫描结果如图 1-10。当γ0大于某值（如图 1-10虚线所示），G’与G’’开始依赖γ0的变化而变化，剪切应力σ(t)、第一和第二法向应力差N1(t)和N(t)均为非正弦函数。这一γ0范围的实验称为大幅振荡剪切（large amplitude oscillatory shear，LAOS）。进行LAOS流变学研究首先需要新的方法来定量描述以上结果，然后需要依赖结构理论将实验结果与样品的非线性粘弹性与结构信息联系起来。

图 1-10 典型的动态应变扫描实验结果

LAOS实验的定量描述方法

LAOS实验的定量描述方法主要有Fourier变换流变学、应力分解和波形分析。

Fourier变换法

对各向同性的不可压缩流体，应力σ是应变γ的奇函数。对LAOS实验下的剪切应力响应σ(t)进行Fourier展开，偶次项为零：

第一和第二法向应力差N1和N2是γ的偶函数，在LAOS下N1(t)奇次项为零：

其中，σn和Ni,n分别是剪切应力和法向应力差的n次谐波幅值，δn和δn,Ni分别是剪切应力和法向应力差的n次谐波相位角。在非线性粘弹性条件下，式(1-7)n > 1的项不为零，但对Ni则有两种情况。第一，当γ0不太大时，式(1-8)中n > 2的项均为零，N1(t)是频率为2ω的正弦函数。可通过剪切分量性质（G’和G’’）计算N1,0和N1,2[59]。第二，当γ0足够大，式(1-8)中n > 2的项不为零。有报道将第一种情况称为SAOS实验结果甚至直接称为“线性粘弹性[85]，但是两种情况都是非线性粘弹性。只是前者能够仅修改对本构方程中的运动学部分来描述（例如Lodge的rubberlike liquid模型），称为有限线性粘弹性（finite linear viscoelasticity）[47, 86]。

Wilhelm等提出用剪切应力的相对高次谐波分量In/1和Φn来定量表征非线性粘弹性的程度：

在LAOS实验中3次谐波分量（n = 3）通常是最强的，关于I3/1和Φ3的报道较多。

在对聚合物熔体的LAOS研究中发现，当样品随着γ0的增大从线性粘弹性进入非线性粘弹性区，I3/1随γ0增大的规律符合I3/1 ~ γ0c；随着γ0进一步增大，I3/1值渐渐出现平台。对宽或窄分子量分布的线性聚合物体系c = 2，而对支化体系c < 2，并随支化成分的比例增大而减小[87-88]，说明这一指数c集中反映了分子链的拓扑信息。S. Filipe等研究了聚丙烯和液晶高分子的共混物在挤出过程中，螺杆不同位置的样品的I3/1值，将结果与样品的分散相形貌相联系，比较讨论了不同相容剂的增容效果[89-90]。T. Neidhofer等[91]在对线型和星形支化聚苯乙烯溶液的研究中，考察了I3/1 vs De曲线和Φ3 vs De曲线，发现后者能更好的区分出线形和星形支化样品。G. Fleury等[92]对线型和长支链聚乙烯进行了比较，发现长支化和线形试样的I3/1 vs γ0曲线分为两组，长支化试样的I3/1值均比线性试样的大。两种试样的I5/1 vs γ0曲线区别更明显。在实验中，温度和测试频率对以上结果影响很小。S. Kallus等[83, 93]通过谐波分析方法研究了不同苯乙烯共聚物粒子水悬浮液（ø=160-170nm），发现了样品的一些细微区别。例如，Tg较高的PS粒子和Tg较低的PBA粒子的In/1 vs γ0曲线高度不同；含亲水嵌段的苯乙烯共聚物粒子在水中表面溶胀，其In/1 vs γ0曲线显示明显的过冲峰，而不含亲水嵌段的In/1 vs γ0曲线则没有此现象；向水中添加无机盐，I3减小，而I5增大等等。另外，实验表明Φ3在γ0不太大的区间取值不随γ0变化[94]。

根据以上实验现象，可进一步定义参数Q0[95]和Φ30[94]：

Hyun等用LAOS研究线型和梳型支化聚苯乙烯熔体，发现参数Q0(ω)满足时温叠加原理。线型样品的Q0先随频率按Q0 ~ ω2增大，后随ω增大而减小。在实验观察范围内，线型样品的Q0主曲线只有一个最大值峰，而梳型支化样品Q0主曲线两个最大值峰[95]。最近Vittorias等在研究高密度聚乙烯时发现，Q0的绝对值随重均分子量增大而增大[96]。因此，参数Q0对高分子的链拓扑结构比较敏感和分子量分布都十分敏感。S. Kallus等[83, 93]在对聚合物胶体悬浮液的研究中发现，Tg较高的聚苯乙烯粒子和Tg较低的共聚物粒子的In/1 vs γ0曲线高度不同；含亲水嵌段的苯乙烯共聚物粒子在水中表面溶胀，其In/1 vs γ0曲线显示明显的过冲峰，而不含亲水嵌段的In/1 vs γ0曲线则没有此现象；向水中添加无机盐，I3减小，而I5增大等等。

以上的研究试图通过对已知结构的样品进行LAOS实验，找出LAOS的各种定量参数与样品结构之间的经验联系。结果表明，谐波分析方法能比较敏感地反映样品的非线性粘弹性。然而，样品结构与非线性粘弹性之间的因果关系需要借助理论模型与实验的比较才能认识清楚。对于高分子体系，已有Giesekus模型[87-88, 97]、指数Phan-Thien Tanner模型（E-PTT）[87]、Doi-Eward[76, 98]和Pom-Pom[87, 94, 99]模型等报道。Wagner等聚苯乙烯熔体实验得到的Q(ω)结果同Doi-Edwards独立取向近似（independent alignment）模型和分子应力函数（molecular stress function，MSF）模型的预测进行了比较，发现如果只使用末端部分的松弛模式代替本构方程中记忆函数，MSF模型能够很好地描述实验得到的Q0主曲线，说明样品的非线性粘弹性主要由末端松弛模式决定[100]。在对不相容聚合物共混物研究中，根据Grosso和Maffettone的提出不相容液-液共混体系的液滴变形流变学模型[101]，可从I3/1估计分散相液滴尺寸分布[102]。

由于实验困难，第一和第二法向应力差的LAOS研究报道较少[103-111]。J. Vrentas等测量了聚苯乙烯溶液在LAOS下的法向应力差[103]，并与K-BKZ型本构方程的预测进行了比较。J. Nam等详细探讨了LAOS条件下Giesekus模型预测的第一和第二法向应力差，参照式(1-9)的方法，将INi,n/1 = Ni,n/Ni,1对γ0作图，发现样品在进入线性粘弹性区的初始有IN1,n/1 ~ γ0n关系，随着γ0进一步增大IN1,n/1值先后进入平台，与In/1的现象十分类似[108]。此外，模型预测和实验结果还发现相位角δ2,N1大小只与材料的Deborah数有关[112]。对高分子溶液体系的LAOS实验还发现，在有限线性粘弹性的范围内，不同分子量、分子量分布或浓度的样品第一与第二法向应力差的比值是常数，但该常数值随高分子种类不同而变化[113]。

应力分解

在线性粘弹性条件下，储能模量G’和损耗模量G’’的直接意义是样品剪切应力的同相分量和90°异相分量。前者与应变成正比，表征样品的弹性；后者与剪切应变速率成正比，可表征样比的粘性。在LAOS实验中，若按式(1-7)对剪应力进行Fourier展开，就需要用多高次谐波分量的来表示同相分量和90°异相分量。K. Cho等[114]提出应力分解（stress decomposition，SD）的方法，利用应力σ(t)的对称性，提出了将σ分解为应变的单值函数σ’(γ)和应变速率的单值函数σ’’()，表征非线性应力的弹性和粘性分量，以延续线性粘弹性的概念。由于σ是γ的奇函数，是γ̇的偶函数，因此

σ’对γ以及σ’’对γ̇作图都是一条曲线（包围面积为零），在线性粘弹性条件下是直线，在非线性粘弹性条件下是分别关于γ = 0和γ̇ = 0点对称的曲线。

实验上，σ’和σ’’要通过多项式拟合实验数据来获得。K. Cho对σ’和σ’’进行幂级数展开：

由于幂级数不是正交多项式，采用不同项近似式拟合得到的系数取值不同。R. Ewoldt改用第一类Chebyshev多项式对σ’和σ’’进行展开[115]：

其中，Tn是第一类Chebyshev序列。T1(x)=x，T3(x)=4x3-3x，T5(x)=16x5-20x3+5x等等。余炜等[116]利用第二类Chebyshev级数处理偶次谐波（n = 2,4,…）。

采式(1-16)用正交多项式对σ’和σ’’进行展开后，除可根据展开式通过多式项式拟合计算σ’和σ’’，其系数en和vn也被用于考察非线性粘弹性[115, 117]。特别地，e3与v3同时包括了Fourier变换的三次谐波的幅值和相位角信息：

而σ(t)非正弦波形的扭曲方式与三次谐波的相位角取值关系密切。

波形分析

LAOS实验中σ(t)的波形为非正弦函数。根据其具体形状可分为四种情况（如图 1-11），与Fourier变换的三次谐波相位角δ3有关。J. Leblanc等用转矩流变仪对炭黑补强天然橡胶进行LAOS实验，发现无炭黑样品的σ(t)波形呈“前倾斜”型（图 1-11d），随着炭黑份数的增加，σ(t)波形逐渐变为“三角”型（图 1-11c）和“后倾斜”型（图 1-11b）。作者提出将σ(t)波形的1/2周期所围面积分为前1/4周期和后1/4周期两部分Q1和Q2，通过Q1/Q2的值来表征以上区别。作者固定炭黑份数，进一步考察了不同炭黑种类样品的Q1/Q2对γ0曲线，发现实验的γ0范围内曲线总是出现一个最小值，该最小值出现的位值与所使用的炭黑种类有关。

图 1-11

通过Lissajous曲线可更直观地研究σ(t)的波形特征。Lissajous曲线最早是由N. Bowditch于1815年提出。J.-A. Lissajous于1857年更详细地研究了这类曲线，为后人所熟知[118]。在LAOS实验中，Lissajous曲线可用式(1-4)与式(1-7)联立的参数方程来描述：

图 1-12给出了图 1-11所对应的Lissajous曲线。

图 1-12

由于第一法向应力差的基频是实验频率的两倍（见式(1-8)），其Lissajous曲线（N1对γ作图）呈蝴蝶状。图 1-13(a)是一个聚苯乙烯溶液样品的实验结果[104]，左右两翼对称的Lissajous曲线说明其围积分接近零，表示没有能量耗散发生；图 1-13(b)是玻纤填充聚丙烯熔体的实验结果[109]，Lissajous两翼不对称，其所围积分不为零，说明发生了能量耗散。这一法向应力的耗散作用与玻纤在LAOS下的取向有关。

图 1-13

本论文的主要内容

问题的提出

概念、提法的统一

玻璃vs凝胶

aging/rejuvenation vs gelation/yielding

会出问题其他提法：PEG vs PEO、“Laponite分散液”、“Laponite/PEG分散液”、“Laponite粒子” vs “粘土片”、“PEG分子” vs “聚合物” vs “高分子”、“Laponite凝胶”“分散液凝胶”“凝胶的流动”“阻碍了凝胶化所以凝胶就不强了？”“放置时间等待时间静置时间观察时间预剪切时间……”。

研究内容

研究体系：组份？浓度？样品命名L2S5P35k0.63

第二章介绍LAOS实验方法的建立

第三章用SAOS研究样品在线性粘弹性条件下的凝胶化过程，PEG的影响

第四章用LAOS研究凝胶的非线性粘弹性，重点放在时间依赖性

[1]	Odom I. E. Phil. Trans. R. Soc. Lond. Ser. A[J], 1984, 311(1517):391-409

[2]	Ruzicka B.; Zaccarelli E. Soft Matter[J], 2011, 7(4):1268-1286

[3]	Avery R. G.; Ramsay J. D. F. J. Colloid Interface Sci.[J], 1986, 109(2):448-454

[4]	Mourchid A.; Delville A.; Lambard J., et al. Langmuir[J], 1995, 11(6):1942-1950

[5]	Balnois E.; Durand-Vidal S.; Levitz P. Langmuir[J], 2003, 19(17):6633-6637

[6]	Negrete; Letoffe J.-M.; Putaux J.-L., et al. Langmuir[J], 2004, 20(5):1564-1571

[7]	Tawari S. L.; Koch D. L.; Cohen C. J. Colloid Interface Sci.[J], 2001, 240(1):54-66

[8]	Jabbari-Farouji S.; Tanaka H.; Wegdam G. H., et al. Phys. Rev. E[J], 2008, 78(6):061405

[9]	Ruzicka B.; Zaccarelli E.; Zulian L., et al. Nat. Mater.[J], 2011, 10(1):56-60

[10]	Mongondry P.; Tassin J. F.; Nicolai T. J. Colloid Interface Sci.[J], 2005, 283(2):397-405

[11]	Ruzicka B.; Zulian L.; Angelini R., et al. Phys. Rev. E[J], 2008, 77(2):020402

[12]	Ruzicka B.; Zulian L.; Zaccarelli E., et al. Phys. Rev. Lett.[J], 2010, 104(8):085701

[13]	Mourchid A.; Lecolier E.; Van Damme H., et al. Langmuir[J], 1998, 14(17):4718-4723

[14]	Jabbari-Farouji S.; Atakhorrami M.; Mizuno D., et al. Phys. Rev. E[J], 2008, 78(6):061402-10

[15]	Kaloun S.; Skouri R.; Skouri M., et al. Phys. Rev. E[J], 2005, 72(1):011403

[16]	Schosseler F.; Kaloun S.; Skouri M., et al. Phys. Rev. E[J], 2006, 73(2):021401-9

[17]	Ruzicka B.; Zulian L.; Ruocco G. Phys. Rev. Lett.[J], 2004, 93(25):258301

[18]	Bonn D.; Coussot P.; Huynh H. T., et al. EPL (Europhysics Letters)[J], 2002, 59(5):786-792

[19]	Negi A.; Osuji C. EPL (Europhysics Letters)[J], 2010, 90(2):28003

[20]	Willenbacher N. J. Colloid Interface Sci.[J], 1996, 182(2):501-510

[21]	Joshi Y. M.; Reddy G. R. K.; Kulkarni A. L., et al. Proc. R. Soc. Lond. Ser. A[J], 2008, 464(2090):469-489

[22]	Negi A. S.; Osuji C. O. Phys. Rev. E[J], 2010, 82(3):031404

[23]	Tanaka H.; Jabbari-Farouji S.; Meunier J., et al. Phys. Rev. E[J], 2005, 71:021402

[24]	Ruzicka B.; Zulian L.; Ruocco G. Langmuir[J], 2005, 22(3):1106-1111

[25]	Cocard S.; Tassin J. F.; Nicolai T. J. Rheol.[J], 2000, 44(3):585-594

[26]	Shahin A.; Joshi Y. M. Langmuir[J], 2010, 26(6):4219-4225

[27]	Lal J.; Auvray L. J. Appl. Crystallogr.[J], 2000, 33(3 Part 1):673-676

[28]	Nelson A.; Cosgrove T. Langmuir[J], 2004, 20(6):2298-2304

[29]	Lal J.; Auvray L. Mol. Cryst. Liq. Cryst.[J], 2001, 356(1):503-515

[30]	Nelson A.; Cosgrove T. Langmuir[J], 2004, 20(24):10382-10388

[31]	Zulian L.; Ruzicka B.; Ruocco G. Philos. Mag.[J], 2008, 88(33):4213-4221

[32]	Baghdadi H. A.; Sardinha H.; Bhatia S. R. J. Polym. Sci., Part B: Polym. Phys.[J], 2005, 43(2):233-240

[33]	Baghdadi H.; Jensen E.; Easwar N., et al. Rheol. Acta[J], 2008, 47(2):121-127

[34]	Takeda M.; Matsunaga T.; Nishida T., et al. Macromolecules[J], 2010, 43(18):7793-7799

[35]	Abou B.; Bonn D.; Meunier J. J. Rheol.[J], 2003, 47(4):979-988

[36]	Negi A. S.; Osuji C. O. J. Rheol.[J], 2010, 54(5):943-958

[37]	Bonn D.; Tanase S.; Abou B., et al. Phys. Rev. Lett.[J], 2002, 89(1):015701

[38]	Bonn D.; Tanaka H.; Coussot P., et al. J. Phys.: Condens. Matter[J], 2004, 16(42):S4987-S4992

[39]	Coussot P.; Nguyen Q. D.; Huynh H. T., et al. Phys. Rev. Lett.[J], 2002, 88(Copyright (C) 2009 The American Physical Society):175501

[40]	Coussot P.; Nguyen Q. D.; Huynh H. T., et al. J. Rheol.[J], 2002, 46(3):573-589

[41]	Pignon F.; Magnin A.; Piau J.-M. J. Rheol.[J], 1996, 40(4):573-587

[42]	Ianni F.; Di Leonardo R.; Gentilini S., et al. Phys. Rev. E[J], 2008, 77(3):031406-6

[43]	Pignon F.; Magnin A.; Piau J.-M. Phys. Rev. Lett.[J], 1997, 79(Copyright (C) 2009 The American Physical Society):4689

[44]	Gibaud T.; Barentin C.; Manneville S. Phys. Rev. Lett.[J], 2008, 101(25):258302

[45]	Gibaud T.; Barentin C.; Taberlet N., et al. Soft Matter[J], 2009, 5(16):3026-3037

[46]	McNaught A. D.; Wilkinson A. Compendium of Chemical Terminology[M], 第2版: Oxford, 1997

[47]	Coleman B. D.; Noll W. Reviews of Modern Physics[J], 1961, 33(2):239

[48]	Bird R. B.; Armstrong R. C.; Hassager O. Dynamics of polymeric liquids[M]: John Wiley & Sons, 1987

[49]	Mewis J.; Wagner N. J. Adv. Colloid Interface Sci.[J], 2009, 147-148:214-227

[50]	Zölzer U.; Eicke H. F. Rheol. Acta[J], 1993, 32(1):104-107

[51]	Baravian C.; Quemada D. Rheol. Acta[J], 1998, 37(3):223-233

[52]	Yosick J. A.; Giacomin J. A.; Stewart W. E., et al. Rheol. Acta[J], 1998, 37(4):365-373

[53]	Baravian C.; Benbelkacem G.; Caton F. Rheol. Acta[J], 2007, 46(5):577-581

[54]	Benmouffok-Benbelkacem G.; Caton F.; Baravian C., et al. Rheol. Acta[J], 2010, 49(3):305-314

[55]	Mewis J. J. Non-Newtonian Fluid Mech.[J], 1979, 6(1):1-20

[56]	Barnes H. A. J. Non-Newtonian Fluid Mech.[J], 1997, 70(1-2):1-33

[57]	I. T. R. Korea-Australia Rheology Journal[J], 2002, 14(2):87-90

[58]	Cox W. P.; Merz E. H. Journal of Polymer Science[J], 1958, 28(118):619-622

[59]	Ferry J. D. Viscoelastic properties of polymers[M], 第3rd版: John Wiley & Sons, 1980

[60]	MacSporran W. C.; Spiers R. P. Rheol. Acta[J], 1984, 23(1):90-97

[61]	Bogie K.; Harris J. Rheol. Acta[J], 1966, 5(3):212-215

[62]	Harris J.; Bogie K. Rheol. Acta[J], 1967, 6(1):3-5

[63]	Philippoff W. J. Rheol.[J], 1966, 10(1):317-334

[64]	Onogi S.; Masuda T.; Matsumoto T. J. Rheol.[J], 1970, 14(2):275-294

[65]	Matsumoto T.; Segawa Y.; Warashina Y., et al. J. Rheol.[J], 1973, 17(1):47-62

[66]	Tee T. T.; Dealy J. M. J. Rheol.[J], 1975, 19(4):595-615

[67]	Dodge J. S.; Krieger I. M. J. Rheol.[J], 1971, 15(4):589-601

[68]	Krieger I. M.; Niu T.-F. Rheol. Acta[J], 1973, 12(4):567-571

[69]	Doi M.; Edwards S. F. Journal of the Chemical Society, Faraday Transactions 2[J], 1978, 74:1789-1801

[70]	Doi M.; Edwards S. F. Journal of the Chemical Society, Faraday Transactions 2[J], 1978, 74:1802-1817

[71]	Doi M.; Edwards S. F. Journal of the Chemical Society, Faraday Transactions 2[J], 1978, 74:1818-1832

[72]	Doi M.; Edwards S. F. Journal of the Chemical Society, Faraday Transactions 2[J], 1979, 75:38-54

[73]	Adrian D. W.; Giacomin A. J. J. Eng. Mater. Technol.[J], 1994, 116(4):446-450

[74]	Jeyaseelan R. S.; Giacomin A. J. J. Non-Newtonian Fluid Mech.[J], 1993, 47:267-280

[75]	Dale S. Pearson W. E. R. Journal of Polymer Science: Polymer Physics Edition[J], 1982, 20(1):83-98

[76]	Eugene Helfand D. S. P. Journal of Polymer Science: Polymer Physics Edition[J], 1982, 20(7):1249-1258

[77]	Hatzikiriakos S. G.; Dealy J. M. J. Rheol.[J], 1991, 35(4):497-523

[78]	Adrian D. W.; Giacomin A. J. J. Rheol.[J], 1992, 36(7):1227-1243

[79]	Giacomin A. J.; Oakley J. G. J. Rheol.[J], 1992, 36(8):1529-1546

[80]	Giacomin A. J.; Jeyaseelan R. S.; Samurkas T., et al. J. Rheol.[J], 1993, 37(5):811-826

[81]	Giacomin A. J.; Dealy J. M., Using large-amplitude oscillatory shear. In Rheological Measurement, 2nd ed.; Collyer, A. A.; Clegg, D. W., Eds. Chapman & Hall: 1998; pp 327-356.

[82]	Milkie T. H.; Croucher M. D. Rev. Sci. Instrum.[J], 1984, 55(10):1675-1683

[83]	Wilhelm M. Macromol. Mater. Eng.[J], 2002, 287(2):83-105

[84]	Larson R. G. The structure and rheology of complex fluids[M]: Oxford University Press, 1999

[85]	Nam J. G.; Ahn K. H.; Lee S. J., et al. J. Rheol.[J], 2010, 54(6):1243-1266

[86]	Coleman B. D.; Markovitz H. J. Appl. Phys.[J], 1964, 35(1):1-9

[87]	Hyun K.; Baik E. S.; Ahn K. H., et al. J. Rheol.[J], 2007, 51(6):1319-1342

[88]	Hyun K.; Ahn K.; Lee S., et al. Rheol. Acta[J], 2006, 46(1):123-129

[89]	Filipe S.; Cidade M. T.; Wilhelm M., et al. J. Appl. Polym. Sci.[J], 2006, 99(1):347-359

[90]	Filipe S.; Cidade M. T.; Wilhelm M., et al. Polymer[J], 2004, 45(7):2367-2380

[91]	Neidhofer T.; Sioula S.; Hadjichristidis N., et al. Macromol. Rapid Commun.[J], 2004, 25(22):1921-1926

[92]	Fleury G.; Schlatter G.; Muller R. Rheol. Acta[J], 2004, 44(2):174-187

[93]	Kallus S.; Willenbacher N.; Kirsch S., et al. Rheol. Acta[J], 2001, 40(6):552-559

[94]	Vittorias I.; Parkinson M.; Klimke K., et al. Rheol. Acta[J], 2007, 46:321-340

[95]	Hyun K.; Wilhelm M. Macromolecules[J], 2009, 42(1):411-422

[96]	Vittorias I.; Lilge D.; Baroso V., et al. Rheol. Acta[J], 2011:10.1007/s00397-011-0561-2

[97]	Calin A.; Wilhelm M.; Balan C. J. Non-Newtonian Fluid Mech.[J], 2010, 165(23-24):1564-1577

[98]	A. I. Isayev C. A. H. Journal of Polymer Science: Polymer Physics Edition[J], 1982, 20(3):423-440

[99]	Schlatter G.; Fleury G.; Muller R. Macromolecules[J], 2005, 38(15):6492-6503

[100]	Wagner M. H.; Rolon-Garrido V. H.; Hyun K., et al. J. Rheol.[J], 2011, 55(3):495-516

[101]	Grosso M.; Maffettone P. L. J. Non-Newtonian Fluid Mech.[J], 2007, 143(1):48-58

[102]	Carotenuto C.; Grosso M.; Maffettone P. L. Macromolecules[J], 2008, 41(12):4492-4500

[103]	Vrentas J. S.; Venerus D. C.; Vrentas C. M. J. Non-Newtonian Fluid Mech.[J], 1991, 40(1):1-24

[104]	Jeyaseelan R. S.; Giacomin A. J. J. Non-Newtonian Fluid Mech.[J], 2008, 148(1-3):24-32

[105]	F閞ec J.; Heuzey M. C.; Ausias G., et al. J. Non-Newtonian Fluid Mech.[J], 2008, 151(1-3):89-100

[106]	Reimers M. J.; Dealy J. M. J. Rheol.[J], 1998, 42(3):527-548

[107]	Endo H.; Nagasawa M. Journal of Polymer Science Part A-2: Polymer Physics[J], 1970, 8(3):371-381

[108]	Nam J. G.; Hyun K.; Ahn K. H., et al. J. Non-Newtonian Fluid Mech.[J], 2008, 150(1):1-10

[109]	Férec J.; Heuzey M. C.; Ausias G., et al. J. Non-Newtonian Fluid Mech.[J], 2008, 151(1-3):89-100

[110]	Kannan R. M.; Kornfield J. A. Rheol. Acta[J], 1992, 31(6):535-544

[111]	Kornfield J. A.; Fuller G. G.; Pearson D. S. Macromolecules[J], 1991, 24(19):5429-5441

[112]	Nam J. G.; Hyun K.; Ahn K. H., et al. Korea-Australia Rheology Journal[J], 2010, 22(4):247-257

[113]	Giacomin A.; Bird R. Rheol. Acta[J]:10.1007/s00397-011-0553-2

[114]	Cho K. S.; Hyun K.; Ahn K. H., et al. J. Rheol.[J], 2005, 49(3):747-758

[115]	Ewoldt R. H.; Hosoi A. E.; McKinley G. H. J. Rheol.[J], 2008, 52(6):1427-1458

[116]	Yu W.; Wang P.; Zhou C. J. Rheol.[J], 2009, 53(1):215-238

[117]	Ewoldt R. H.; Clasen C.; Hosoi A. E., et al. Soft Matter[J], 2007, 3(5):634-643

[118]	Crowell A. D. American Journal of Physics[J], 1981, 49(5):452-454